坐标式标注例(同一基准出发的尺寸标注)：

水平方向（X方向）：先打开正交方式。

屏幕提示：尺寸界线基点:     可点击基点A

屏幕提示：尺寸界线端点：    可点击B点，以确定适当长度的尺寸界线。

屏幕提示：下一标注点：      可依次点击C1、C2、C3，生成各尺寸界线。（完成后右击结束）

屏幕提示：开始画尺寸线      点击“确定”

屏幕提示：尺寸线基点:        可点击D处

屏幕提示：下一点：           可沿水平方向依次点击D1、D2、D3。生成各箭头线。（完成后右击结束）

屏幕提示：开始标注尺寸       点击“确定”

屏幕提示：选取坐标原点：     点击基点A

屏幕提示：选取标注测量点：   可点击D

屏幕提示：选取标注文字位置： 可点击B处，标注数字0

屏幕提示：选取标注测量点：   可依次点击D1、D2、D3或C1、C2、C3。（完成后右击结束）

屏幕提示：选取标注文字位置： 可依次点击各尺寸界线端点处B1、B2、B3。（完成后右击结束）

垂直方向（Y方向）按相似方式进行。

如标注的数字上需加公差，可打开标注窗口，选中“标注公差”并填写偏差植后，击“修改标注”按钮后，选中标注数字即可（右击结束）

欢迎各位提出必改进意见。

请访问我的网站：http://www2.webng.com/qianjk/

http://qianjk.diy.myrice.com/

http://vip2.6to23.com/qianjk/

Email: qianjk@yahoo.com.cn     QQ:279899391

浙江省嘉兴市   钱嘉奎  2006/10/25