Acadtools（AutoCad机械制图小工具）各模块使用介绍

#主窗口（通用绘图工具）：用快捷键TY打开

- 30度/60度倒角：先输入长边或短边尺寸，在图形中应先选中短边，后选长边，一处倒好后可按回车重复倒另一处。（45度倒角放在标注窗口中进行）。

- 内六角螺钉安装孔：（应先画好孔中心线）先在M右边的文本框中输入螺钉规格，孔径及沉孔深度软件能按国家标准自动确定（也可修改），目前还只能绘制水平/垂直方向的内六角螺钉安装孔，倾钭孔请用旋转方法实现。（轴向螺孔目前也只能绘制水平/垂直方向的）。

- 自定义命令中列出了几条命令行执行的命令，其中LN为拉长或缩短一条直线（不改变直线方向）

#标注窗口（通用标注工具）：从主窗口中打开，或用快捷键BZ打开

- 首先要确定标注比例（打印时图形缩小，则标注比例放大）然后才能显示所有标注工具。

- 尺寸标注框架内提供了各种复杂标注的解决方法：
a、首先按标注类别（图素间距离、直线长度、园视图直径）选中相应单选框
b、再按标注要求选中“加前缀”“重写尺寸”“标注公差”等复选框，并填写有关数据，默认的前缀为%%c,即直径符号φ，“重写尺寸”指不使用Acad自动测量的数字而另外指定一些数字。
c、完成上述设置后可点击“标注尺寸”或“修改标注”执行，“修改标注”指对已存在的标注作文字上的修改，如添加公差等，可按住Shift键选中多个标注一次修改。

- 粗糙度标注：先在列表中选取中粗糙度数值（列表可上下滚动），再开始标注，标注时应在标注点外法线方向离开一点处（不超过光标拾取框范围）点击，以便系统能判别标注方向，可一次进行多处标注，右击结束。

- 45度倒角：注意用矩形工具画的矩形应先打散成直线，倒角时可按回车重复进行；画标注引线时（应先取消正交方式）先选取倒角线，再沿大致45度方向点击钭引线结束处，再沿大致水平方向点击水平线结束处，最后点击文字标注处。

- 插入基准符号：应先确定基准的上下左右位置，为了在插入时使基准的短划能偏离基准面一点距离，故应先关闭“对象捕捉”。

- 插入剖切符号：根据剖切箭头的指向判断左右，先点击右插入点，再点击左插入点（可打开正交、对象捕捉以使捕捉位置正确），即可插入剖切符号连同标记字母。如剖切面为几个平行或相交平面（阶梯剖视、旋转剖视），可采用插入多个剖切符号，再删除多余部分的方法实现。

- 坐标式标注（同一基准出发的尺寸标注）：为国标GB4458.4-84中指定的一种简化标注，有兴趣的朋友可参见《坐标式标注说明》一文中有详细说明。

#回转体参数化设计窗口：从主窗口中打开，或用快捷键AX打开

- 必须装有Excel系统以输入数据,可打开所附示例文件Ax1.xls,另存为一个用户文件，按从左到右的次序，把各级外园尺寸输入到Sheet1中，如有内孔尺寸则输入Sheet2中。（同一行中，如为园柱体，则左端直径等于右端直径，园锥体则不等）

- 点击“选择Excel文件”后，出现“打开”文件对话框，选取已输入数据的文件，如对话框不出现，则应在下面的文本框中输入文件名（全路径）。
（只有已按装了VB6或comdlg32.ocx控件有效的情况下，才会出现对话框）

- 进入AutoCad界面后，出现提示“输入左起点”后，应点击回转体左端面中心点所在的位置。

#插入图框及标题栏窗口：从主窗口中打开，或用快捷键HD打开。

- 如在模型空间中插入，则应确定放大比例：如图纸打印时缩小一倍（即图纸比例为1：2），则放大比例应输入2。

- 用户要修改图框文件，请打开“a4竖框HZTXT.dwg”等，注意不要把各属性的次序搞乱.。

#尺寸驱动窗口：从主窗口中打开，或用快捷键CD打开。（参见V2.0版新增功能）。

（1）改变直线长度及修剪或延长直线时注意：点击点应靠近直线的变动端点（特别注意修剪二相交直线时，判别修剪哪一部分的判断原则与AutoCad有所区别）。

- 改变二图形元素距离时，后选中的为移动元素。

- 所标注的尺寸如需加公差或前缀后缀，请在《通用标注工具》中，用<修改标注>方式完成。（标注比例、园视图直径是否标注在园内请预先在标注模块中设好）。

- 二直线距离改变后，原来在端点相连接的二直线变成分离或交叉，这时可用《修剪或延长直线至交点》，使之恢复相连于交点。

- 标注非水平/垂直方向二元素间距离时，应适当移动光标，使能标注出所要求的尺寸。

欢迎各位提出必改进意见。

请访问我的网站：http://www2.webng.com/qianjk/

http://qianjk.diy.myrice.com/

http://vip2.6to23.com/qianjk/

Email: qianjk@yahoo.com.cn     QQ:279899391

浙江省嘉兴市   钱嘉奎  2007/4/5