手动设置自动开机

手动设置自动开机需要进入主板CMOS进行设置，设置过程如下：

启动或重启计算机，计算机加电后，系统将会开始加电自检过程，当屏幕上出现以下信息时：
[ Press <DEL> to Enter Setup]

按<DEL>键进入CMOS设置。如果此信息在您做出反应前就消失了，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统，也可以同时按下<Ctrl>+<Alt>+<DEL>键来重启系统。

也有可能你的计算机提示进入CMOS设置的热键并不是"DEL"，通常这个提示的句子是"Press ___ to Enter Setup." ，这里下划线处的热键一般是"Esc," "Del," "F1," "F2," "Ctrl-Esc" or "Ctrl-Alt-Esc" ，根据提示按下相应的热键即可进入CMOS设置。

进入CMOS设置环境后，用上下箭头键<↑> <↓>选择 Power Management Setup （电源管理设置），打回车键进入。如下图：

| CMOS setup utility-copyright(c)1984-2001 Award software |  |
| --- | --- |
| Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Advanced chipset Features Integrated peripherals Power Management Setup PnP/PcI configurations PC Health status | seepu setup Load Fail-safe Defaults Load optimized Defaults set supervisor password set user password save & Exit setup Exit without saving |
| Esc: Quit F10: save & Exit setup ?ü?y?ú ?? :select Item |  |
| Time,Date,Hard Disk Type... |  |

在Power Management Setup（电源管理设置窗口），用上下箭头键设置Resume by Alarm的状态为: Enabled ，Date( of Month) Alarm设置为0（或EVERYDAY、N/A），按照时、分、秒的格式设定Time ( hh: mm: ss) Alarm ，如：7   30   0（7：30：00）。

| Power Management Setup |  |
| --- | --- |
| ACPI Function Enabled ACPI Suspend Type S1￡¨POS￡? Power Mangment User Define Video off Method DPMS Video off In Suspend Yes Suspend Type stop Grant MODEM Use IRQ 3 Suspend Mode Disabled HDD Power Down Disabled Soft-Off by PWR-BTTN Instant-Off Wake-Up By PCI card Disabled Power On by Ring Disabled Wake Up On LAN Disabled USB KB Wake-Up Drom S3 Disabled Resume by Alarm Enabled Date( of Month) Alarm 0 Time (hh: mm: ss) Alarm 7 30 0 Primary IDE 0 Disabled Primary IDE 1 Disabled Secondary IDE 0 Disabled Secondary IDE 1 Disabled FDD￡?COM￡?LPT Port Disabled PCI PIRQ[A-D]# Disabled ** Reload Global Timer Events ** | Item Help Menu Level |

注意：这里设置的时、分、秒必须与智能开关机开机时间管理设定的时、分、秒一致。如下图。

如果你找不到Resume by Alarm 、Date Alarm和Timer Alarm选项，那是因芯片组不同会略有不同。你可以尝试从Set WakeUp Events或者IRQ/Event Activity Detect等选项打回车键进入，然后设置Resume By Alarm和Date Alarm、Timer Alarm。

或者你的主板设置的参数选项和上面提及的都不相同，那也不要紧，只要记住几个关键词，多试几次就行了。这几个关键词是：Power（电源）、Resume或WakeUp（启动）、Alarm（定时）、Date(日期）、Timer(时间）,顺着这个关键词找一找，一般都很容易设置的。

完成设置后，你应当选择"Save & Exit setup"(或按下热键F10) 保存并退出CMOS设置。如下图。系统自动重启后设置即生效。

·￠ SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y.